布草制作及被服供应市场调研需求

一、项目基本概况

1、采购人：中山大学附属第一医院广西医院

2、项目购名称：医院布草制作及被服供应

3、采购内容：中山大学附属第一医院广西医院布草制作及被服供应服务。

4、中山大学附属第一医院广西医院布草制作及被服供应业务概况：医护工作服、病人服、床单/被套/枕套、手术衣裤、供应室包布等布草制作，以及毛毯、棉胎等被服供应（详见货物需求一览表）。本次招标以布草单价作为控制价，在合同期限内实际发生的数额不能超过本项目采购总预算450万元。

5、合同服务期限：3年，服务期从合同签订之日起计算。

二、制作服务要求

1、具体采购的布草制作及被服品种见后附的“货物需求一览表”,在实际合同执行过程中，由采购人根据工作中发生的实际数量定，采购人按实际数量结算。所有被服的款式和颜色最终以采购人需求为准。

2、本项目要求中标人有货品库存，并结合医院实际使用情况及时补货，中标人要保证货物的正常供应。

3、中标人要严格按照采购人仓库已有款式要求，材质、质量和设计都要按照采购人提供已有的货物标准执行。

4、采购人按“货物需求一览表”中的面料、尺寸进行采购，如投标人未找到科室特殊需要面料花样的，可选用其他面料花样替代，但面料参数要求不变，在开始制作前提供样本给采购人确认后，方可进行制作。

5、“货物需求一览表”尺寸为缩水后成品尺寸。医院使用60ºC—80ºC高温洗涤或高温烘干，纯棉医用服装类面料的水洗尺寸变化率经纬向-3.0%～+1.5%；纯棉床单、床套类面料水洗尺寸变化率±4.0%；投标人报价时，应考虑到把缩水率加入尺寸中。

6、医院使用60ºC—80ºC高温洗涤，使用含氯消毒剂洗涤，面料的色牢度要求符合GB18401-2010标准。

7、医院科室要求，被服需分科室标明标识。科室要求面料颜色、和图案不一致时，可更改，但面料的参数、性能不变。

8、医院手术室、供应室的被服要求洗涤不起球、不起毛。符合GB/T4802.4-2009纺织品 织物起毛起球性能的测定，视觉描述评级5级。

9、所有被服需按采购人指定要求印制医院相关标志。

三、质保期

所有被服质保期至少为6个月（自交货并验收合格之日起计），免费送货上门。货物在质保期内正常使用情况下出现非采购单位造成的质量问题，投标人需免费包修包换。

四、货物验收要求

1、中标人交货时，采购人在收到货物后按招标文件采购要求，将会对中标供应商所提供的货物进行随机抽样，按照GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类，GB/T8433--2013《纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度》色牢度≥4级，GB/T5713-2013《纺织品 色牢度试验 耐水色牢度》变色、沾色≥4级，BG/T3922-2013《纺织品 色牢度试验 耐酸碱汗渍色牢度》变色、沾色≥4级，GB/T2912.1-2009《纺织品 甲醛测定》甲醛≤75mg/kg，GB/T17592-2011《纺织品 禁用偶氮染料的测定》禁止使用可分解致癌芬香胺染料，对抽样的产品进行检测，能满足招标文件所采购产品的技术要求，则通过验收。如随机抽检后产品不能满足招标文件所采购产品的技术要求或不符合相关标准，采购人提出整改意见后未按要求整改或整改次数累计3次以上（含3次），采购人将拒绝收货，由中标供应商承担由此所造成采购人的一切损失或按要求重新组织生产或取消采购合同并没收全部履约保证金和追究中标供应商的法律责任。（注：中标供应商必须接受采购人组织的对货物制作各个环节的全程监督和随机检查）

2、中标人对验收中采购人提出的问题，应在 1 天内给予书面答复，并提出可行的解决方案，并负责实施。

五、售后服务要求

1、投标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的，按厂家承诺实行“三包”；免费送货上门。产品质量不合格者，采购单位有权要求供应商更换，产生的费用由中标人承担。

2、保证质量，如发现任何质量问题，一律无条件退换；如发现型号不对、不合体等问题，投标人应按照采购人要求免费修改或免费调换。

3、交货时须保证产品必须完好无损，对意外损伤的货物，免费修补和配备。

4、故障响应时间：中标供应商所供货物出现问题要求1小时响应，4小时内解决。

5、验收时，采购人按照采购需求及合同的约定对每一项技术、商务、安全标准的履约情况进行确认，如有不符将视为验收不合格。其他未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

6、按需送货：采购人按实际需求采购商品，供应商不能以量少拒绝或推迟送货。

六、服务期限及交货时间、地点

1、交货时间：

医院常规被服的缝制及供应：要求供应商有库存，接到采购人

通知后1小时内送到。

手术室、供应室被服的缝制及供应：供应商接到采购人订单后，按订单数量的多少合理安排时间，在3天内完成供应。

2、科室零星特殊被服的缝制及供应：供应商接到采购人通知后与科室接洽，并确定款式及面料制作。如在本次招标单价中没有品名和价格的，由审计部门进行询价并确定价格。

3、交货地点：中山大学附属第一医院广西医院

4、服务期限：自合同签订之日起3年。

七、报价要求

# 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

# （1）货物面料、辅料及货物制作的价格；

# （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

# （3）包装、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费。

八、付款方式

本项目无预付款，每月根据采购单位人员实际验收合格的被服数量乘以中标单价计算出当月应付货款总额，乙方根据双方签字确认的验收报告开具相应金额的发票给甲方，甲方收到发票后30天内结算。

- 履约保证金

- 合同签订之前，供应商按合同金额的2%向采购人交纳履约保证金，履约保证金在服务期满之后30个工作日内无息返还。

货物需求一览表

| 项号 | 货物名称 | 技术参数、性能、配置等要求 | 标识 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病人长袖衣 | 产品面料：蓝白条斜纹色织磨毛布 成份：100%棉 纱线线密度：16s×16s（允差：±2%） 经纬密度：经纱288根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经纬向-2.0%） 水洗尺寸变化率：-3.0%～+1.5% 规格：S、M、L、XL | 左胸绣红字 | 1 | 件 |  |
| 2 | 病人长裤 | 产品面料：蓝白条斜纹色织磨毛布 成份：100%棉 纱线线密度：16s×16s（允差：±2%） 经纬密度：经纱288根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经纬向-2.0%） 水洗尺寸变化率：-3.0%～+1.5% 规格：S、M、L、XL | 右后口袋上方绣红字 | 1 | 条 |  |
| 3 | 病人床单 | 产品面料：蓝白条斜纹色织布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱320根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经纬向-3.0%） 水洗尺寸变化率：±4.0% 规格：260×170cm（长×宽）（允差≥-2.0cm） | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 4 | 病人被套 | 产品面料：蓝白条斜纹色织布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱320根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经纬向-3.0%） 水洗尺寸变化率：±4.0% 规格：220×170cm（长×宽）（允差：±2.5%） 说明：口绑3组绳 | 正反印面红字 | 1 | 张 |  |
| 5 | 病人枕套 | 产品面料：蓝白条斜纹色织布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱320根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经纬向-3.0%） 水洗尺寸变化率：±3.0% 规格：70×50cm（长×宽）（允差：±2.5%） | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 6 | 病人中单 | 产品面料：蓝白条斜纹色织布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱320根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经纬向-3.0%） 规格：175×85cm（长×宽）（允差≥-2.0cm） 水洗尺寸变化率：±3.0% | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 7 | 儿科病人衣 | 产品面料：蓝白条斜纹色织磨毛布 成份：100%棉 纱线线密度：16s×16s（允差：±2%） 经纬密度：经纱288根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经纬向-2.0%） 水洗尺寸变化率：-3.0%～+1.5% 规格：S、M、L、XL | 左胸绣红字 | 1 | 件 |  |
| 8 | 儿科病人裤 | 产品面料：蓝白条斜纹色织磨毛布 成份：100%棉 纱线线密度：16s×16s（允差：±2%） 经纬密度：经纱288根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经纬向-2.0%） 水洗尺寸变化率：-3.0%～+1.5% 规格：S、M、L、XL | 右后口袋上方绣红字 | 1 | 条 |  |
| 9 | 夏天空调被 | 产品面料：空调被 被面面料：漂白涤府 被面面料成份：60%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%） 纱线线密度：23s×23s（允差：±2%） 经纬密度：经纱416根/10厘米，纬纱244根/10厘米（允差：经纬向-2.0%） 填充物：聚酯纤维1.5㎏（允差：-0.05㎏） 规格：200×150cm（长×宽）（允差±2cm） 说明：可机洗 | 正反面车上绣红字标识 | 1 | 张 |  |
| 10 | 毛毯 | 产品面料：涤纶拉舍尔毛毯 条重量：2㎏（允差：≥-4.0%） 水洗尺寸变化率：≥-4.0% 脱毛量：≤双层1.5mg/100/cm2 规格：200×150cm（长×宽）（允差±2cm） 说明：可机洗 | 正反面车上绣红字标识 | 1 | 张 |  |
| 11 | 枕芯 | 产品套面料：漂白平布 成份： 100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经纬向-2.0%） 填充物：木棉 填充物重量：0.6㎏（允差：±0.02㎏） 规格：65×45cm（长×宽）（允差：±2cm） | 正面印红字 | 1 | 个 |  |
| 12 | 腰枕芯 | 产品套面料：漂白平布 成份： 100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经纬向-2.0%） 填充物：木棉 规格：98×36cm（长×宽）（允差±2cm） 填充物重量：0.6㎏（允差：±0.02㎏） | 正面印字 | 1 | 个 |  |
| 13 | 腰枕套 | 产品面料：蓝白条斜纹色织布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纬密度：经纱320根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经纬向-3.0%） 水洗尺寸变化率：±3.0% 规格：109×51cm（长×宽）（允差±2.5%） 说明：圆形口为绳子拉 | 正面印红字 | 1 | 个 |  |
| 14 | 医护值班床单 | 产品面料：蓝白格色织布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经向±3.0%，纬向±2.0%） 水洗尺寸变化率：±4% 规格：260×170cm（长×宽）（允差≥-2.0cm） | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 15 | 医护值班被套 | 产品面料：蓝白格色织布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经向±3.0%，纬向±2.0%） 水洗尺寸变化率：±4% 规格：220×170cm（长×宽）（允差±2.5%） 说明：口绑3组绳 | 正反面印字 | 1 | 张 |  |
| 16 | 医护值班枕套 | 产品面料：蓝白格色织布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经向±3.0%，纬向±2.0%） 水洗尺寸变化率：±4% 规格：70×50cm（长×宽）（允差±2.5%） | 正面印红字 | 1 | 张 |  |
| 17 | 医生、医技白大衣 | - 1、成份：100%聚酯纤维； - 2、织物密度：经向639 根 /10cm，纬向密297 根/10cm, - 3、克重：268 克/㎡ ； - 4、线密度(长丝) ： - ①经向主体190dtex 54Nm ②经向间隔 - 纱 80dtex 124Nm - ③纬向 400dtex 25Nm 5、静电压半衰期(893v)2.1s 规格：S、M、L、XL、XXL 说明：长装 | 印字 印标 | 1 | 件 |  |
| 18 | 护士服白大衣 | - 1、成份：100%聚酯纤维； - 2、织物密度：经向611根/10cm，纬向密度296/10cm, - 3、克重：253克/㎡； - 4、线密度(长丝) ： - ①经向主体182dtex 54Nm - ②经向间隔纱80dtex 121Nm - ③纬向396dtex 25Nm； - 静电压半衰期(505v)0.6s - 规格：S、M、L、XL、XXL 说明：长装 | 印字 印标 | 1 | 件 |  |
| 19 | 护士服短装上衣 | - 1、成份：100%聚酯纤维； - 2、织物密度：经向611根/10cm，纬向密度296/10cm, - 3、克重：253克/㎡； - 4、线密度(长丝) ： - ①经向主体182dtex 54Nm - ②经向间隔纱80dtex 121Nm - ③纬向396dtex 25Nm； - 静电压半衰期(505v)0.6s - 规格：S、M、L、XL、XXL 说明：短装 | 印字 印标 | 1 | 件 |  |
| 20 | 护士工作裤 | 医用吸排面料，100%聚酯纤维织物，密度：经向密度630根/10cm，纬向225根/10cm，克重216克/㎡，滴水扩散时间/S≤3，蕊吸高度/mm(经向≥150、纬向≥120)，蒸发速率/(g/h)≥0.5，透湿量/(g/(㎡.24h))≥9000。 规格：S、M、L、XL、XXL | 印字 印标 | 1 | 条 |  |
| 21 | 护士帽子 | - 1、燕尾帽 - 2、一杠、二杠、三杠 - 1、成份：100%聚酯纤维； - 2、织物密度：经向611根/10cm，纬向密度296/10cm, - 3、克重：253克/㎡； - 4、线密度(长丝) ： - ①经向主体182dtex 54Nm - ②经向间隔纱80dtex 121Nm - ③纬向396dtex 25Nm； - 5、静电压半衰期(505v)0.6s |  | 1 | 顶 |  |
| 22 | 进修枕套 | 产品面料：绿白格色织布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：70×50cm（长×宽）（允差±2.5%） | 正反面印红字 | 1 | 个 |  |
| 23 | 进修被套 | 产品面料：绿白格色织布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：220×160cm（长×宽）（允差±2.5%） 说明：口绑3组绳 | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 24 | 进修床单 | 产品面料：绿白格色织布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：250×160cm（长×宽）（允差≥-2.0cm） | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 25 | 参观衣 | 产品面料：油绿纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：长款 S、M、L、XL、XXL、XXXL 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯漂色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 水洗尺寸变化率：-3.0%～+1.5% 禁用可分解致癌芳香胺染料 | 左胸上面绣黄字 | 1 | 件 |  |
| 26 | 手术衣 | 产品面料：油绿纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：长款 S、M、L、XL、XXL、XXXL 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯漂色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 水洗尺寸变化率：-3.0%～+1.5% 禁用可分解致癌芳香胺染料 | 左胸上面绣黄字 | 1 | 件 |  |
| 27 | 手术室外出服 | 产品面料：漂白半纱卡 成份：65%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%） 纱线线密度: 45/2s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱496根/10厘米，纬纱276根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 规格：短款 S、M、L、XL、XXL、XXXL | 左胸口袋上面绣红字 | 1 | 件 |  |
| 28 | 手术室 马甲 | 产品面料：油绿平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱288根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：短款 S、M、L、XL 说明：双层 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯漂色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 水洗尺寸变化率：-3.0%～+1.5% | 左胸上面绣黄字 | 1 | 件 |  |
| 29 | 手术室 洗手裤 | 产品面料：油绿平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱288根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：S、M、L、XL、XXL、XXXL、XXXXL 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯漂色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 水洗尺寸变化率：-3.0%～+1.5% | 右后口袋上面绣黄字 | 1 | 条 |  |
| 30 | 手术室 洗手衣 | 产品面料：油绿平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱288根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：S、M、L、XL、XXL、XXXL、XXXXL 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯漂色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 水洗尺寸变化率：-3.0%～+1.5% | 左胸上面绣黄字 | 1 | 件 |  |
| 31 | 洗手裤 | 产品面料： 深紫涤棉府（可选各种颜色） 成份：65%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%） 纱线线密度：23s×23s （允差：±2%） 经纬密度：经纱416根/10厘米，纬纱244根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 规格：S、M、L、XL、XXL、XXXL 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯漂色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg | 右后口袋上面绣黄字 | 1 | 条 |  |
| 32 | 洗手衣 | 产品面料： 深紫涤棉府（可选各种颜色） 成份：65%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%） 纱线线密度：23s×23s （允差：±2%） 经纬密度：经纱416根/10厘米，纬纱244根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 规格：S、M、L、XL、XXL、XXXL、XXXXL 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯漂色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg | 左胸上面绣黄字 | 1 | 件 |  |
| 33 | 体检中心洗手裤（男款） | 产品面料：月光蓝涤棉府 成份：65%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%） 纱线线密度：23s×23s （允差：±2%） 经纬密度：经纱416根/10厘米，纬纱244根/10厘米（允差：经密-1.52%，纬密-1.0%） 规格：S、M、L、XL、XXL、XXXL、XXXXL 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯漂色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg | 右后口袋上面绣黄字 | 1 | 条 |  |
| 34 | 体检中心洗手裤（女款） | 产品面料：紫色涤棉府 成份：65%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%） 纱线线密度：23s×23s （允差：±2%） 经纬密度：经纱416根/10厘米，纬纱244根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 规格：S、M、L、XL、XXL、XXXL、XXXXL 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯漂色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg | 右后口袋上面绣黄字 | 1 | 条 |  |
| 35 | 体检中心洗手衣（男款） | 产品面料：月光蓝涤棉府 成份：65%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%） 纱线线密度：23s×23s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱244根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%）规格：S、M、L、XL、XXL、XXXL、XXXXL 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯漂色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg | 左胸上面绣黄字 | 1 | 件 |  |
| 36 | 体检中心洗手衣（女款） | 产品面料：紫色涤棉府 成份：65%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%） 纱线线密度：23s×23s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱244根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%）规格：S、M、L、XL、XXL、XXXL、XXXXL 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯漂色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg | 左胸上面绣黄字 | 1 | 件 |  |
| 37 | 病理科隔离衣 | 产品面料：油绿纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s 密度：经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：长款 S、M、L、XL、XXL、XXXL 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯漂色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 禁用可分解致癌芳香胺染料 水洗尺寸变化率：-3.0%～+1.5% | 左胸上面绣黄字 | 1 | 件 |  |
| 38 | 剖腹单 | 产品面料：油绿纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：330×186cm（长×宽）（允差±1cm） 说明：开孔 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯漂色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 禁用可分解致癌芳香胺染料 水洗尺寸变化率：-3.0%～+1.5% | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 39 | 甲单 | 产品面料：油绿纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：330×207cm（长×宽）（允差±1cm） 说明：开孔 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯漂色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 禁用可分解致癌芳香胺染料 | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 40 | 胸单 | 产品面料：油绿纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：330×190cm（长×宽）（允差±1cm） 说明：开孔 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯漂色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 禁用可分解致癌芳香胺染料 | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 41 | 腔镜单 | 产品面料：油绿纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：330×190cm（长×宽）（允差±1cm） 说明：开孔 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯漂色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 禁用可分解致癌芳香胺染料 | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 42 | 大三切口单 | 产品面料：油绿纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：330×210cm（长×宽）（允差±1cm） 说明：开孔 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯漂色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 禁用可分解致癌芳香胺染料 | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 43 | 特殊孔单 | 产品面料：油绿纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：330×200cm（长×宽）（允差±1cm） 说明：开孔 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯漂色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 禁用可分解致癌芳香胺染料 | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 44 | 中孔巾 | 产品面料：油绿纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：125×125cm（长×宽）（允差±1cm） 说明：开孔 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯漂色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 禁用可分解致癌芳香胺染料 | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 45 | 换瓣孔巾 | 产品面料：油绿纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：82×55cm（长×宽）（允差±1cm） 说明：开孔 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯漂色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 禁用可分解致癌芳香胺染料 | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 46 | 大盖布 | 产品面料：深果绿纱卡，提供面料及检测报告 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：双层190×140cm（长×宽）（允差±1cm） ★耐酸汗渍色牢度B类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度B类≥4级 ★耐氯漂色牢度B类≥4级 ★甲醛B类≤75mg/kg ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★水洗尺寸变化率：±4.0% | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 47 | 中盖布 | 产品面料：深果绿纱卡，提供面料及检测报告 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：双层145×110cm（长×宽）（允差±2cm） ★耐酸汗渍色牢度B类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度B类≥4级 ★耐氯漂色牢度B类≥4级 ★甲醛B类≤75mg/kg ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★水洗尺寸变化率：±4.0% | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 48 | 大包布 | 产品面料：深果绿纱卡，提供面料及检测报告 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：双层145×145cm（长×宽） （允差±2cm） ★耐酸汗渍色牢度B类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度B类≥4级 ★耐氯漂色牢度B类≥4级 ★甲醛B类≤75mg/kg ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★水洗尺寸变化率：±4.0% | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 49 | 中包布 | 产品面料：深果绿纱卡，提供面料及检测报告 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：双层110×110cm（长×宽）（允差±2cm） ★耐酸汗渍色牢度B类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度B类≥4级 ★耐氯漂色牢度B类≥4级 ★甲醛B类≤75mg/kg ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★水洗尺寸变化率：±4.0% | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 50 | 小包布 | 产品面料：深果绿纱卡，提供面料及检测报告 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：双层70×70cm（长×宽）（允差±2cm） ★耐酸汗渍色牢度B类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度B类≥4级 ★耐氯漂色牢度B类≥4级 ★甲醛B类≤75mg/kg ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★水洗尺寸变化率：±4.0% | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 51 | 伤口盖布 | 产品面料：深果绿纱卡，提供面料及检测报告 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：双层90×73cm（长×宽）（允差±2cm） ★耐酸汗渍色牢度B类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度B类≥4级 ★耐氯漂色牢度B类≥4级 ★甲醛B类≤75mg/kg ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★水洗尺寸变化率：±4.0% | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 52 | 绑手带 | 产品面料：医用脱脂纱布 规格：182×8cm（长×宽）（允差±2cm） | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 53 | 绑脚带 | 产品面料：深湖绿纱绢 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱400根/10厘米，纬纱200根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 尺寸：50×20cm（长×宽）（允差±2cm） 绳长120×10cm （允差±2cm） | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 54 | 手术室 大被套 | 产品面料：油绿纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：210×165cm（长×宽）（允差±2.5%） | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 55 | 手术室 小被套 | 产品面料：油绿纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：145×115cm（长×宽）（允差±2.5%） 说明：口绑2组绳 | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 56 | 麻醉带 | 产品面料：深湖绿纱绢 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：125×45cm（长×宽）（允差±2cm） | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 57 | 围 脖 | 产品面料：油绿纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：90×67cm（长×宽）（允差±2cm） | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 58 | 污物袋 | 产品面料：加厚白色帆布 成份：65%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%） 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 规格：高105×直径112cm（允差±2cm） | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 59 | 裤 套 | 产品面料：浅果绿平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：长108cm×腿宽50cm×脚口宽32cm（允差±2cm） | 正面印红字 | 1 | 张 |  |
| 60 | 信 袋 | 产品面料：浅果绿平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：31×25cm（长×宽）（允差±2cm） | 正面印红字 | 1 | 张 |  |
| 61 | 马 袋 | 产品面料：漂白纱绢 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱400根/10厘米，纬纱200根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：80×57cm（长×宽） | 正面印红字 | 1 | 张 |  |
| 62 | 三角巾 | 产品面料：平布坯布 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：240×190cm（长×宽）（允差±2cm） |  | 1 | 张 |  |
| 63 | 门诊计生双层包布 | 产品面料：漂白纱绢 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱400根/10厘米，纬纱200根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：80×82cm（长×宽）（允差±2cm） | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 64 | 诊床床单 | 产品面料：漂白纱绢 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱400根/10厘米，纬纱200根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：250×150cm（长×宽）（允差≥-2.0cm） | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 65 | 眼科手术室双孔巾 | 产品面料：漂白纱绢 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱400根/10厘米，纬纱200根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：70×50cm（长×宽）（允差±2cm） 说明：开孔 | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 66 | 眼科 双孔巾 | 产品面料：漂白纱绢 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱400根/10厘米，纬纱200根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：93×45cm（长×宽）（允差±2cm） 说明：开孔 | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 67 | 夹包裙 | 产品面料：粉蓝卡通斜纱 成份：100%棉 纱线线密度：32s×32s （允差：±2%） 经纬密度：经纱520根/10厘米，纬纱280根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：双层82×82cm（长×宽）（允差±2cm） 耐酸汗渍色牢度A类≥4级 耐碱汗渍色牢度A类≥4级 耐氯漂色牢度A类≥4级 禁用可分解致癌芳香胺染料 甲醛A类≤20mg/kg | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 68 | 婴儿衣 | 产品面料：卡通平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：长款 | 正面印红字 | 1 | 张 |  |
| 69 | 婴儿和尚衣 | 产品面料：卡通平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：短款 | 正面印红字 | 1 | 张 |  |
| 70 | 婴儿冬衣 | 产品面料：卡通绒布 成份：100%棉 纱线线密度：20s×10s （允差：±2%） 经纬密度：经纱168根/10厘米，纬纱160根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：长款 | 正面印红字 | 1 | 张 |  |
| 71 | 小床罩 | 产品面料：卡通平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：70×50cm（长×宽）（允差±2cm） 说明：碎折边57cm（允差±2cm） | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 72 | 小被套 | 产品面料：卡通平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：125×107cm（长×宽）（允差±2.5%） 说明：口绑1组绳 | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 73 | 小枕套 | 产品面料：卡通平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：41×23cm（长×宽）（允差±2.5%） | 反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 74 | 婴儿大毛巾 | 产品面料：全棉毛巾被 重量：600g（允差：≥-4.0%） 规格：100×100cm（允差±2cm） 断裂强力：≥180N | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 75 | 供应室双层包布 | 产品面料：靠兰纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：120×120cm（长×宽）（允差±2cm） | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 76 | 推拿科床罩 | 产品面料：湖兰纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：开孔210cm×63cm×边27cm（允差±2cm） | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 77 | 介入导管室床单 | 产品面料：油绿纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：230×100cm（长×宽） （允差≥-2.0cm） | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 78 | 介入导管室伤口盖布 | 产品面料：油绿纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：100×90cm（长×宽）（允差±2cm） | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 79 | 介入导管室伤口盖布 | 产品面料：油绿纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：70×65cm（长×宽）（允差±2cm） | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 80 | 介入导管室伤口盖布 | 产品面料：油绿纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：小双层62×62cm（长×宽）（允差±2cm） | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 81 | 介入导管室中盖布 | 产品面料：油绿纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：中双层145×110cm（长×宽）（允差±2cm） | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 82 | 介入导管室中包布 | 产品面料：油绿纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：双层145×145cm（长×宽）（允差±2cm） | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 83 | 介入导管室小包布 | 产品面料：油绿纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：双层110×110cm（长×宽）（允差±2cm） | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 84 | 介入导管室孔巾 | 产品面料：油绿纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：双层开孔80×70cm（长×宽）（允差±2cm） | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 85 | 介入导管室球管罩 | 产品面料：油绿纱绢 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱400根/10厘米，纬纱200根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：顶66cm×66cm×边高20cm（允差±2cm） | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 86 | 病人长袖衣 | 产品面料：蓝白条斜纹色织布，提供面料及检测报告 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱320根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经纬向-2.0%） 水洗尺寸变化率：经纬向-2.5%～+1.0% 规格：S、M、L、XL、XXL ★耐酸汗渍色牢度B类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度B类≥4级 ★耐氯漂色牢度B类≥4级 ★甲醛B类≤75mg/kg ★PH值B类：4.0-8.5 ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★水洗尺寸变化率：±4.0% | 左胸绣红字 | 1 | 张 |  |
| 87 | 病人裤 | 产品面料：蓝白条斜纹色织布，提供面料及检测报告 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱320根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经纬向-2.0%） 水洗尺寸变化率：经纬向-2.5%～+1.0% 规格：S、M、L、XL、XXL ★耐酸汗渍色牢度B类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度B类≥4级 ★耐氯漂色牢度B类≥4级 ★甲醛B类≤75mg/kg ★PH值B类：4.0-8.5 ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★水洗尺寸变化率：±4.0% | 右后口袋上面绣红字 | 1 | 张 |  |
| 88 | 病人床单 | 产品面料：水兰绿涤棉缎条布（印染指定印花图案），提供面料及检测报告； 成份：50%棉（允差±1.5%），50%聚酯纤维（允差±1.5%） 纱线线密度：30s×30s（允差：±2%） 经纬密度：经纱532根/10厘米，纬纱304根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 说明：缎条宽度2CM 尺寸：260×170cm（长×宽）（允差≥-2.0cm） ★耐酸汗渍色牢度B类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度B类≥4级 ★耐氯漂色牢度B类≥4级 ★甲醛B类≤75mg/kg ★PH值B类：4.0-8.5 ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★水洗尺寸变化率：±4.0% | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 89 | 病人被套 | 产品面料： 水兰绿涤棉缎条布（印染指定印花图案），提供面料及检测报告； 成份：50%棉（允差±1.5%），50%聚酯纤维（允差±1.5%） 纱线线密度：30s×30s（允差：±2%） 经纬密度：经纱532根/10厘米，纬纱304根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 说明：缎条宽度2CM 尺寸：220×170cm（长×宽）（允差±2.5%） 说明：被套四角车绑绳 ★耐酸汗渍色牢度B类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度B类≥4级 ★耐氯漂色牢度B类≥4级 ★甲醛B类≤75mg/kg ★PH值B类：4.0-8.5 ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★水洗尺寸变化率：±4.0% | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 90 | 病人枕套 | 产品面料：水兰绿涤棉缎条布（印染指定印花图案），提供面料及检测报告； 成份：50%棉（允差±1.5%），50%聚酯纤维（允差±1.5%） 纱线线密度：30s×30s（允差：±2%） 经纬密度：经纱532根/10厘米，纬纱304根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 说明：缎条宽度2CM 尺寸：70×50cm（长×宽）（允差±2.5%） ★耐酸汗渍色牢度B类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度B类≥4级 ★耐氯漂色牢度B类≥4级 ★甲醛B类≤75mg/kg ★PH值B类：4.0-8.5 ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★水洗尺寸变化率：±4.0% | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 91 | 病人中单 | 产品面料：水兰绿涤棉缎条布（印染指定印花图案），提供面料及检测报告； 成份：50%棉（允差±1.5%），50%聚酯纤维（允差±1.5%） 纱线线密度：30s×30s（允差：±2%） 经纬密度：经纱532根/10厘米，纬纱304根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 说明：缎条宽度2CM 尺寸：175×85cm（长×宽）（允差±2cm） ★耐酸汗渍色牢度B类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度B类≥4级 ★耐氯漂色牢度B类≥4级 ★甲醛B类≤75mg/kg ★PH值B类：4.0-8.5 ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★水洗尺寸变化率：±4.0% | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 92 | 冬天空调被 | 产品：空调被 被面面料：斜纹棉布，成份：100%棉 填充物：聚酯纤维2.5㎏（±0.1㎏） 规格：210×150cm（长×宽）（允差±2cm） 说明：可机洗 四角车绑绳 | 正反面车上绣红字标识 | 1 | 张 |  |
| 93 | 毛毯 | 产品面料：涤纶拉舍尔毛毯 重量：3㎏ 双层 水洗尺寸变化率：-4.0% 脱毛量：≤双层1.5mg/100/cm2 规格：200×180（长×宽）（允差±2cm） 说明：可机洗 | 正反面车上绣红字标识 | 1 | 张 |  |
| 94 | 枕芯 | 产品套面料：漂白平布 成份：60%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%） 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 填充物：木棉 填充物重量：0.75㎏（±0.02㎏） 规格：65×45cm（长×宽）（允差±2cm） | 正面印红字 | 1 | 个 |  |
| 95 | 腰枕芯 | 产品套面料：漂白平布 成份：60%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%） 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 填充物：木棉 填充物重量：1.25㎏（±0.05㎏） 规格：98×36cm（长×宽）（允差±2cm） | 正面印红字 | 1 | 个 |  |
| 96 | 腰枕套 | 产品面料：水兰绿涤棉缎条布（印染指定印花图案），提供面料及检测报告； 成份：50%棉（允差±1.5%），50%聚酯纤维（允差±1.5%） 纱线线密度：30s×30s（允差：±2%） 经纬密度：经纱532根/10厘米，纬纱304根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 尺寸：109×51cm（长×宽）（允差±2.5%） 说明：口为绳子拉，面料缎条宽度2cm ★耐酸汗渍色牢度B类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度B类≥4级 ★耐氯漂色牢度B类≥4级 ★甲醛B类≤75mg/kg ★PH值B类：4.0-8.5 ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★水洗尺寸变化率：±4.0% | 正面印红字 | 1 | 个 |  |
| 97 | 医护值班床单 | 产品面料：绿白格平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 尺寸：260×170cm（长×宽）（允差≥-2.0cm） | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 98 | 医护值班被套 | 产品面料：绿白格平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 尺寸：220×170cm（长×宽）（允差±2.5%） 说明：被套四角车绑绳子 | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 99 | 医护值班枕套 | 产品面料：绿白格平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 尺寸：70×50cm（长×宽）（允差±2.5%） | 正反面印红字 | 1 |  |  |
| 100 | 妇、产科病人衣 | 产品面料：浅紫满底小风车平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：S、M、L、XL、XXL | 左胸印红字 | 1 | 件 |  |
| 101 | 妇、产科病人裤 | 产品面料：浅紫满底小风车平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：S、M、L、XL、XXL | 右后口袋上面印红字 | 1 | 条 |  |
| 102 | 产科病人床单 | 产品面料：梦幻小兰熊斜纱，提供面料及检测报告 成份：100%棉 纱线线密度：32s×32s （允差：±2%） 经纬密度：经纱520根/10厘米，纬纱280根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：260×170cm（长×宽）（允差≥-2.0cm） ★耐酸汗渍色牢度A类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度A类≥4级 ★耐氯漂色牢度A类≥4级 ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★甲醛A类≤20mg/kg | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 103 | 产科病人被套 | 产品面料：梦幻小兰熊斜纱，提供面料及检测报告 成份：100%棉 纱线线密度：32s×32s （允差：±2%） 经纬密度：经纱520根/10厘米，纬纱280根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：220×170cm（长×宽）（允差±2.5%） ★耐酸汗渍色牢度A类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度A类≥4级 ★耐氯漂色牢度A类≥4级 ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★甲醛A类≤20mg/kg | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 104 | 产科病人枕套 | 产品面料：梦幻小兰熊斜纱，提供面料及检测报告 成份：100%棉 纱线线密度：32s×32s （允差：±2%） 经纬密度：经纱520根/10厘米，纬纱280根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：70×50cm（长×宽）（允差±2.5%） ★耐酸汗渍色牢度A类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度A类≥4级 ★耐氯漂色牢度A类≥4级 ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★甲醛A类≤20mg/kg | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 105 | 儿科新生儿衣 | 产品面料：梦幻小兰熊斜纱，提供面料及检测报告 成份：100%棉 纱线线密度：32s×32s （允差：±2%） 经纬密度：经纱520根/10厘米，纬纱280根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：短款 ★耐酸汗渍色牢度A类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度A类≥4级 ★耐氯漂色牢度A类≥4级 ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★甲醛A类≤20mg/kg | 左胸印红字 | 1 | 件 |  |
| 106 | 产科新生儿衣 | 产品面料：梦幻小兰熊斜纱，提供面料及检测报告 成份：100%棉 纱线线密度：32s×32s （允差：±2%） 经纬密度：经纱520根/10厘米，纬纱280根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：短款 ★耐酸汗渍色牢度A类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度A类≥4级 ★耐氯漂色牢度A类≥4级 ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★甲醛A类≤20mg/kg | 左胸印红字 | 1 | 件 |  |
| 107 | 产科新生儿被套 | 产品面料：卡通平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：100×95cm（长×宽） （允差±2.5%） | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 108 | 儿科新生儿床单 | 产品面料：卡通平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：100×90cm（长×宽）（允差≥-2.0cm） | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 109 | 儿科新生儿被套 | 产品面料：卡通平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：120×85cm（长×宽）（允差±2.5%） | 正反面印红字 | 1 | 张 |  |
| 110 | 产科（新生儿）孕妇裙 | 产品面料：蓝底小花涤棉府 成份：65%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%） 纱线线密度：23s×23s （允差：±2%） 经纬密度：经纱416根/10厘米，纬纱244根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 规格：科室设计（特殊） | 左胸印红字 | 1 | 条 |  |
| 111 | 产科（新生儿）陪人服 | 产品面料：靠兰纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：长装 | 左胸印红字 | 1 | 件 |  |
| 112 | 产科（新生儿）手术外出服 | 产品面料：漂白半线卡 成份：65%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%）纱线线密度： 42/2s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱496根/10厘米，纬纱276根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 规格：长装 S/M/L/XL/XXL | 左胸绣红字 | 1 | 件 |  |
| 113 | 手术室外出衣 | 产品面料：漂白半线卡 成份：65%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%） 纱线线密度： 42/2s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱496根/10厘米，纬纱276根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 规格：长装 S/M/L/XL/XXL | 左胸绣红字 | 1 | 件 |  |
| 114 | 产科（新生儿） 探视衣 | 产品面料：紫色纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：长装 S/M/L/XL/XXL 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯水色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 禁用可分解致癌芳香胺染料 | 左胸绣黄字 | 1 | 件 |  |
| 115 | 手术室 参观衣 | 产品面料：紫色纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：短装 S/M/L/XL/XXL 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯水色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 禁用可分解致癌芳香胺染料 | 左胸绣黄字 | 1 | 件 |  |
| 116 | 供应室 手术衣 | 产品面料：紫色纱卡 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：S/M/L/XL/XXL 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯水色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 禁用可分解致癌芳香胺染料 | 左胸绣黄字 | 1 | 件 |  |
| 117 | 产房分娩间床单 | 产品面料：牵牛紫平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：260×170cm（长×宽）（允差≥-2.0cm） | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 118 | 产房分娩间被套 | 产品面料：牵牛紫平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：220×170cm（长×宽）（允差±2.5%） | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 119 | 产房分娩间枕套 | 产品面料：牵牛紫平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：70×50cm（长×宽）（允差±2.5%） | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 120 | 产房分娩间洗手衣 | 产品面料：深紫色涤棉府 成份：65%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%） 纱线线密度：23s×23s （允差：±2%） 经纬密度：经纱416根/10厘米，纬纱244根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 规格：S、M、L、XL、XXL、XXXL、XXXXL 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯水色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 禁用可分解致癌芳香胺染料 | 左胸绣黄字 | 1 | 件 |  |
| 121 | 产房分娩间洗手裤 | 产品面料：深紫色涤棉府 成份：65%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%） 纱线线密度：23s×23s（允差：±2%） 经纬密度：经纱416根/10厘米，纬纱244根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 规格：S、M、L、XL、XXL、XXXL、XXXXL 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯水色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 禁用可分解致癌芳香胺染料 | 右后口袋上面印红字 | 1 | 条 |  |
| 122 | 手术室 洗手衣 | 产品面料：深紫色涤棉府 成份：65%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%） 纱线线密度：23s×23s （允差：±2%） 经纬密度：经纱416根/10厘米，纬纱244根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 规格：S、M、L、XL、XXL、XXXL、XXXXL 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯水色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 禁用可分解致癌芳香胺染料 | 左胸绣黄字 | 1 | 件 |  |
| 123 | 手术室 洗手裤 | 产品面料：深紫色涤棉府 成份：65%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%） 纱线线密度：23s×23s （允差：±2%） 经纬密度：经纱416根/10厘米，纬纱244根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 规格：S、M、L、XL、XXL、XXXL、XXXXL 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯水色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 禁用可分解致癌芳香胺染料 | 右后口袋上面印红字 | 1 | 条 |  |
| 124 | 手术室背心 | 产品面料：深紫色涤棉府 成份：65%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%） 纱线线密度：23s×23s （允差：±2%） 经纬密度：经纱416根/10厘米，纬纱244根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 规格：S、M、L、XL、XXL、XXXL、XXXXL 说明：双层 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯水色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 禁用可分解致癌芳香胺染料 | 左胸绣黄字 | 1 | 件 |  |
| 125 | 手术室 麻醉带 | 产品面料：牵牛紫平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 说明：双层 | 正反面印黄字 | 1 | 条 |  |
| 126 | 手术室 绑脚带 | 产品面料：牵牛紫平布 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱272根/10厘米，纬纱240根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 说明：双层 | 正面印黄字 | 1 | 条 |  |
| 127 | 供应室 伤口盖布 | 产品面料：深果绿纱卡，提供面料及检测报告 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s（允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：90×73cm（长×宽）（允差±2cm） ★耐酸汗渍色牢度B类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度B类≥4级 ★耐氯漂色牢度B类≥4级 ★甲醛B类≤75mg/kg ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★水洗尺寸变化率：±4.0% | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 128 | 供应室 中盖布 | 产品面料：深果绿纱卡 ，提供面料及检测报告 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：140×110cm（长×宽）（允差±2cm） 说明：双层 ★耐酸汗渍色牢度B类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度B类≥4级 ★耐氯漂色牢度B类≥4级 ★甲醛B类≤75mg/kg ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★水洗尺寸变化率：±4.0% | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 129 | 供应室 大盖布 | 产品面料：深果绿纱卡 ，提供面料及检测报告 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：200×140cm（长×宽）（允差±2cm） 说明：双层 ★耐酸汗渍色牢度B类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度B类≥4级 ★耐氯漂色牢度B类≥4级 ★甲醛B类≤75mg/kg ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★水洗尺寸变化率：±4.0% | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 130 | 供应室 大包布 | 产品面料：深果绿纱卡 ，提供面料及检测报告 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：145×145cm（长×宽）（允差±2cm） 说明：双层 ★耐酸汗渍色牢度B类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度B类≥4级 ★耐氯漂色牢度B类≥4级 ★甲醛B类≤75mg/kg ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★水洗尺寸变化率：±4.0% | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 131 | 供应室 中包布 | 产品面料：深果绿纱卡 ，提供面料及检测报告 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：110×110cm（长×宽）（允差±2cm） 说明：双层 ★耐酸汗渍色牢度B类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度B类≥4级 ★耐氯漂色牢度B类≥4级 ★甲醛B类≤75mg/kg ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★水洗尺寸变化率：±4.0% | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 132 | 供应室 小包布 | 产品面料：深果绿纱卡 ，提供面料及检测报告 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 规格：70×70cm（长×宽）（允差±2cm） 说明：双层 ★耐酸汗渍色牢度B类≥4级 ★耐碱汗渍色牢度B类≥4级 ★耐氯漂色牢度B类≥4级 ★甲醛B类≤75mg/kg ★禁用可分解致癌芳香胺染料 ★水洗尺寸变化率：±4.0% | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 133 | 供应室 剖腹单 | 产品面料：深湖绿纱绢 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱432根/10厘米，纬纱232根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 尺寸：330×200cm（三幅布开孔）（允差±2cm） | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 134 | 供应室 腔镜单 | 产品面料：深湖绿纱绢 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱400根/10厘米，纬纱200根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 尺寸：330×200cm（三幅布开孔）（允差±2cm） | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 135 | 供应室 胸单 | 产品面料：深湖绿纱绢 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱400根/10厘米，纬纱200根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 尺寸：330×200cm（三幅布开孔）（允差±2cm） | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 136 | 供应室 甲单 | 产品面料：深湖绿纱绢 成份：100%棉 纱线线密度：21s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱400根/10厘米，纬纱200根/10厘米（允差：经密±3.0%，纬密±2.0%） 尺寸：330×210cm（三幅布开孔）（允差±2cm） | 正反面印黄字 | 1 | 张 |  |
| 137 | 重症医学科医生洗手衣 | 产品面料：艳兰半线卡 成份：65%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%） 纱线线密度：42/2s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱496根/10厘米，纬纱276根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 规格：S、M、L、XL、XXL、XXXL 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯水色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 禁用可分解致癌芳香胺染料 | 左胸绣字 | 1 | 件 |  |
| 138 | 重症医学科医生洗手裤 | 产品面料：艳兰半线卡 成份：65%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%） 纱线线密度：42/2s×21s （允差：±2%） 经纬密度：经纱496根/10厘米，纬纱276根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 规格：S、M、L、XL、XXL、XXXL 耐酸汗渍色牢度B类≥4级 耐碱汗渍色牢度B类≥4级 耐氯水色牢度B类≥4级 甲醛B类≤75mg/kg 禁用可分解致癌芳香胺染料 | 右后口袋上方绣字 | 1 | 条 |  |
| 139 | 重症医学科护士洗手衣 | 产品面料：湖兰涤棉府 成份：65%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%） 纱线线密度：23s×23s （允差：±2%） 经纬密度：经纱416根/10厘米，纬纱244根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0%） 规格：S、M、L、XL、XXL、XXXL | 左胸绣字 | 1 | 件 |  |
| 140 | 重症医学科护士洗手裤 | 产品面料：湖兰涤棉府 成份：65%聚酯纤维（允差±1.5%），35%棉（允差±1.5%） 纱线线密度：23s×23s （允差：±2%） 经纬密度：经纱416根/10厘米，纬纱244根/10厘米（允差：经密-1.2%，纬密-1.0% 规格：S、M、L、XL、XXL、XXXL | 右后口袋上方绣字 | 1 | 条 |  |
| 141 | 棉胎 | 2米X1.5米(6.5斤) 盖被 新疆皮棉，等级：229，纤维长度：29mm |  | 1 | 床 |  |
|  |  | 2米X1.5米(5斤) 盖被 新疆皮棉，等级：229，纤维长度：29mm |  | 1 | 床 |  |
|  |  | 2米X0.9米(6斤) 垫被 新疆皮棉，等级：229，纤维长度：29mm |  | 1 | 床 |  |
|  |  | 2米X0.9米(5斤) 垫被 新疆皮棉，等级：229，纤维长度：29mm |  | 1 | 床 |  |
|  |  | 2米X1.5米(6斤) 盖被 新疆皮棉，等级：229，纤维长度：29mm |  | 1 | 床 |  |
|  |  | 2米X1.5米(7.5斤) 盖被 新疆皮棉，等级：229，纤维长度：29mm |  | 1 | 床 |  |
|  |  | 2米X1.5米(7斤) 盖被 新疆皮棉，等级：229，纤维长度：29mm |  | 1 | 床 |  |
|  |  | 2米X0.9米(4.5斤) 垫被 新疆皮棉，等级：229，纤维长度：29mm |  | 1 | 床 |  |
|  |  | 2米X1.5米(4.5斤) 盖被 新疆皮棉，等级：229，纤维长度：29mm |  | 1 | 床 |  |
|  |  | 2米X1.5米(8斤) 盖被 新疆皮棉，等级：229，纤维长度：29mm |  | 1 | 床 |  |
|  |  | 1.9米×1米(4.5斤) 垫被 新疆皮棉，等级：229，纤维长度：29mm |  | 1 | 床 |  |
| 带“★”的条款为实质性要求，如不满足则按无效响应处理。 本次采购项目单价汇总为人民币 元。 |  |  |  |  |  |  |