数据库服务器采购需求文件

- 项目概况

- 采购单位：中山大学附属第一医院广西医院

- 项目名称：全区电子医疗档案数据院际调阅互认协同项目数据库服务器

- 项目地点：广西壮族自治区南宁市青秀区佛子岭路3号

- 采购预算：345000元

- 控制总价：345000元

- 资质要求

- （一）具有国内独立法人资格，注册经营范围满足本项目内容；广西壮族自治区政府采购云平台电子卖场的供应商；

- (二)本项目不接受联合体报名。

- 三、采购参数

- 本项目采购需求表中带有“▲”技术参数及性能配置要求为实质性要求，内容必须满足或优于，否则响应无效。带“★”指标项为重要参数。

二、硬件配置需求

1、★服务器高度≥2U，标配原厂导轨及安全面板

2、★CPU：配置≥2颗性能不低于6342(2.8GHz/24核/36MB/230W)CPU模块；

3、★内存：配置≥1TB DDR4 3200Mhz 内存（16根64G内存），最大支持32根DDR4内存；

4、★硬盘：提供≥12个3.5英寸硬盘槽位，本次配置≥2块960GB  SSD硬盘（系统盘），≥10块7.68TB SSD硬盘（数据池）；

5、网卡：配置≥4端口千兆电接口，≥6端口万兆光接口（含光模块）；

6、电源：配置≥2个支持热插拔的白金级电源模块，单电源功率≥1300W；

7、安全性：支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证；

8、▲温度展示：支持3D温度形式展示各组件温度传感器的分布图，可让用户直观感知服务器整体温感状态；（投标时提供官网截图或服务器管理界面的功能截图证明）

9、▲联合管理：设备自带小规模服务器统一管理的能力，对已添加的服务器设备查看可管理设备的基本状态信息、执行电源管理，KVM访问、批量删除等；（投标时提供官网截图或服务器管理界面的功能截图证明）

10、▲带外升级：不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件；（投标时提供官网截图或服务器管理界面的功能截图证明）

11、★维保服务：含5年服务器硬件维保；

12、★兼容性：为保证超融合系统的兼容性，投标人需承诺新采购超融合服务器硬件与现有超融合平台H3C UIS 平台在硬件驱动、接口协议、集群接入规范上完全兼容，支持无缝加入现有集群并实现资源统一调度，无需调整现有硬件配置及平台参数，投标时提供承诺函。扩容实施前须在医院指定环境完成与现有超融合平台的兼容性测试，验证硬件驱动适配、集群接入、资源调度等关键场景无误后，方可正式部署。

二、超融合软件配置需求

1、★提供≥2颗超融合管理CPU授权许可，≥2颗存储虚拟化CPU授权许可，提供≥2颗计算虚拟化CPU授权许可，提供5年软件技术支持服务；

2、★兼容性：为保证超融合系统的兼容性，投标人需承诺新采购超融合软件与现有超融合平台H3C UIS在虚拟化架构、存储协议、管理接口及核心功能上完全兼容，支持无缝纳入现有集群统一管理，无需改造现有系统且无功能性能损耗，投标时提供承诺函。扩容实施前须在医院指定环境完成与现有超融合平台的兼容性测试，验证集群接入、虚拟机迁移、存储聚合及核心功能协同等关键场景无误后，方可正式部署。

三、超融合管理软件要求

1、▲一键僵尸虚机管理：支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机，进行资源利用率统计，降低运维工作量与难度，保障投资；（投标时提供官网截图或软件管理界面的功能截图证明）

2、▲一键虚机还原：支持使用一键鼠标按钮还原虚拟机到指定还原点状态，基于备份功能，虚机误删不影响还原功能，降低人为误操作带来的损失；（投标时提供官网截图或软件管理界面的功能截图证明）

3、一键存储清理：支持使用一键鼠标按钮分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力，提升资源利用率，保障投资；

4、一键资源分析：支持使用一键鼠标按钮分析虚拟机、主机历史资源使用情况，提供规划决策数据支撑；

5、主机角色灵活划分，可以指定主机角色为存储型、计算型、超融合型，同一个集群内三种类型主机可以任意组合，满足用户各种应用场景，并更好的应对用户资源使用不均衡的情况下对资源的灵活扩容。

四、存储虚拟化软件要求

1、▲支持存储QoS策略，根据业务压力，指定服务优先级；支持卷QOS、数据恢复QOS，支持以硬盘池为粒度设置数据恢复策略。（投标时提供官网截图或软件管理界面的功能截图证明）

2、文件存储支持协议包括：FTP、CIFS、NFS、HTTP；提供多种NAS增值服务功能，包括：权限管理、快照管理(WORM)、共享目录管理等；NAS服务可以采用多服务节点高可用，并支持负载均衡。

3、多副本技术支持2~6副本数，且可任意选择；

4、同一数据的多个副本能够分散到不同的磁盘/节点存储，各副本间保证数据的强一致性，支持多个副本的容错机制，副本数量可基于存储池灵活设置，支持分级的数据保护模式；

5、支持故障域和保护域设置，故障域为机柜时，能够实现整机柜故障，数据不丢失，业务不中断；

五、计算虚拟化软件要求

1、支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、存储利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的存储资源分配和负载均衡功能，主动确保云环境的服务水平；

2、▲提供虚拟机回收站功能，统一管理被删除的虚拟机，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除；（投标时提供官网截图或软件管理界面的功能截图证明）

3、支持对资源扩展和收缩策略的灵活配置，能够根据虚拟机CPU、内存、连接数、磁盘IO等参数动态的克隆虚拟机或删除虚拟机以满足业务量大时使用多个虚拟机提供服务、业务量少时使用少量虚拟机提供服务”的业务需求，整个过程不需要人工干预，同时支持对业务虚拟机组的统一负载监控和负载状态展示；

4、支持IP/MAC绑定，支持设置虚拟机IP地址和MAC地址绑定关系，防止IP地址或MAC地址更改造成审计的困难。

5、▲支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯；（投标时提供官网截图或软件管理界面的功能截图证明）

三、商务要求

一、 签订合同时间： 自成交通知书发出之日起 15 日内。

二、 交货期：自签订合同后，收到采购人预付款之日起30日内交货并安装调试完毕。

三、 交货方式及交货地点: 现场交货，采购人指定地点。

四、付款方式：完成安装调试且验收通过后，支付全额合同款，中小企业，履约保证金为合同金额的2%；否则履约保证金为合同金额的5%，在签订合同之前，供应商需把履约保证金足额交到采购人指定账户。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金待质保期满且供应商无违约情况下，在供应商提出书面申请后，甲方无息退还。

五、 售后服务要求：

1.质量保证期5 年（可在设备厂家官网通过产品序列号查询质保期年限为5年） 。

2.响应时间： 接到采购人处理问题通知后 1小时内到达采购人指定现场， 按国家及行业标准对故障进行及时处理。

3.售后服务技术人员要求：专职技术人员。

4.备品备件要求：提供本次项目服务器备件960GB  SSD硬盘1块、7.68TB SSD硬盘1块、DDR4 3200Mhz 内存条2根，放置于采购人指定地点。

5.为了保障产品服务和质量，供货时提供原厂售后服务承诺函。

6.其他：

（1）签订合同7个工作日内，采购人有权要求成交供应商提供产品进行功能验证测试，如发现成交供应商存在无法提供相关证明或提供的产品性能不满足参数要求等虚假应答情况的，采购人将取消采购合同，并依法向政府采购管理部门进行举报，成交供应商承担所有责任及相关费用。

（2）超融合系统正式部署前供应商须在医院指定环境完成与现有超融合平台的兼容性测试，若对现有超融合平台存在功能限制或性能损耗，采购人有权取消合同。若存在与现有超融合平台对接开发等相关工作，供应商须自行协调现有超融合平台厂商配合，并承担对接开发产生的一切费用。

六、 项目验收

1.符合合同要求及国家相关标准、 行业标准、 地方标准或其他强制性标准、 规范等要求。

2.参数配置符合或优于合同要求。

3.成交人提供所招标采购的货物以及有关技术资料作为验收的参考依据。

4.本项目由成交供应商和采购人一起开展验收工作,如验收结果不合格的，须按采购人要求及时整改， 因此过程耽误交货时间导致采购人造成损失的， 成交人承担由此所造成全部损失。

5.在约定的期限内完成本项目软硬件安装工作， 采购人最终确认的需求， 认为可以验收的， 以书面方式通知采购人。如交付项目符合本项目技术参数要求，达到验收条件双方签订验收报告。

6.交付验收应按本项目约定的时间进行,如因采购人的原因而导致不能按时交付， 将按延期时间顺延交付时间。