中山大学附属第一医院广西医院楼顶发光字及墙体红十字标识制作及更换服务采购需求

一、项目概况

1.项目内容：设计制作及安装中山大学附属第一医院广西医院门诊楼顶发光字及墙体红十字标识更换

2.项目预算：27万（报价超过预算价则报价视为无效处理）

3.质量要求：钢结构质保期10年以上，其他灯具、字体等安装工程质保3年以上

4.工程时限要求：≤40天

二、付款方式

1.无预付款，成交方所有货物交货安装调试完毕并验收合格后，将验收资料完整交给院方审核，院方凭成交方开具合法有效的全额发票一次性支付合同款。成交方未开具全额发票或请款材料未按院方要求准备的，院方有权不支付货款。

2.本项目成交供应商需缴纳履约保证金，履约保证金金额：按合同金额的5%(如成交供应商为中小微企业，按2%)。注:在签订合同之前，成交供应商需把履约保证金足额交到医院方指定账户。

3.履约保证金自项目验收合格5年无质量问题且无违约的情况下，成交供应商提供书面申请，院方无息退还。

三、响应人资格要求

1.须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2.须具有国内独立法人资格；

3.本项目不接受联合体响应。

四、设计要求

1.响应方成交方需提供项目完整设计与施工方案，包含设计图、结构图、安装图、实景效果图以及材料、尺寸规格等参数。

2.成交方需提供丙级或以上设计院出具的图纸。材料按预算单所列，钢架结构要求满足国家规范要求，整体抗风设计保证承受十级台风，并提供专业安检部门认证文件。

3.成交方应对受托开展本项目设计工作的机构相关资质等级进行承诺。

五、制作、安装方式、质量、安全要求

1.成交方包工包料，包质量、包安全，全面负责标识制作、运输和安装的整个过程。

2.成交方保证标识制作、安装符合国家规定的标准及相关质量标准。高处作业、用电和焊接施工时，必须持证上岗，严格按照施工规范操作，稳定性必须达到设计要求。

3.成交方在项目施工前应对楼顶结构进行承重评估，根据建筑高度、周边环境等因素，进行发光字结构设计，确保承重、抗风、抗震及防雷等性能符合要求。

4.在项目实施期间，应严格遵守安全文明规章制度和防护措施，未做好安全保障措施或由于自身措施不当造成人员伤亡或财产损失的,由成交人承担全部的法律责任。

5.电源安全与防护要求：专业户外防水电源，电路安装规范，电缆阻燃。

6.在质保期内，成交人负责免费（含人工、材料费）保养维护、防风、防脱落等工作。因脱落造成人员伤亡或经济损失的法律责任经济责任均由成交人承担。

六、采购需求清单及报价表

| 序号 | 名称 | 材料工艺 | 尺寸 | 数量 | 单位 | 单价 （元/字） | 总价 （元） | 参考图样 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “国家区域 医疗中心”冲孔发光字 | 304#2.0mm不锈钢/激光切割/精工围边焊接成型/字壳/补灰/打磨/内外两面烤指定颜色氟碳漆/激光数码冲孔/装外露高亮LED防水光源/常规灯距15-20mm/内置LED户外防水电源/背封板（红色字体，夜间发红光) 立面支撑骨架：约150*150*3mm镀锌方管主支架/约50*50*1.5mm镀锌方通辅材/激光切割/焊接主体笼架结构/焊接口做防锈处理/定制红板/10平方电线电缆链接主线/6平方电线电缆、4平方电线电缆链接次线线路/线缆链接辅线/PVC套线管/辅材：配电箱/变压器/时控开关/五金辅材(油漆、焊条、切割片、膨胀钉、自攻钉、电工胶等辅材)货物运输/搬运/高空机械设备作业/高空人工安装作业。 安装方式：高空安装 | 约2800mm/字*8字 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | “国家三甲公立医院”冲孔发光字 | 304#2.0mm不锈钢/激光切割/精工围边焊接成型/字壳/补灰/打磨/内外两面烤指定颜色氟碳漆/激光数码冲孔/装外露高亮LED防水光源/常规灯距15-20mm/内置LED户外防水电源/背封板（红色字体，夜间发红光) 立面支撑骨架：约150*150*3mm镀锌方管主支架/约50*50*1.5mm镀锌方通辅材/激光切割/焊接主体笼架结构/焊接口做防锈处理/定制红板/10平方电线电缆链接主线/6平方电线电缆、4平方电线电缆链接次线线路/线缆链接辅线/PVC套线管/辅材：配电箱/变压器/时控开关/五金辅材(油漆、焊条、切割片、膨胀钉、自攻钉、电工胶等辅材)货物运输/搬运/高空机械设备作业/高空人工安装作业。 安装方式：高空安装 | 约2800mm/字*8字 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 侧楼 红十字标志 | 304#2.0mm不锈钢/激光切割/精工围边焊接成型/字壳/补灰/打磨/内外两面烤指定颜色氟碳漆/激光数码冲孔/装外露高亮LED防水光源/常规灯距15-20mm/内置LED户外防水电源/背封板（夜间发红光) 立面支撑骨架：国标40*40*3mm热镀锌方通/激光切割/焊接主体笼架结构/焊接口做防锈处理/10平方电线电缆链接主线/6平方电线电缆、4平方电线电缆链接次线线路/2.5平方线缆链接辅线/PVC套线管/辅材：配电箱/变压器/时控开关/五金辅材(油漆、焊条、切割片、膨胀钉、自攻钉、电工胶等辅材)货物运输/搬运/高空机械设备作业/高空人工安装作业。含拆除旧标志。 安装方式：拆旧换新，高空安装 | 约4300mm*4300mm | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 正面楼 红十字标志 | 304#2.0mm不锈钢/激光切割/精工围边焊接成型/字壳/补灰/打磨/内外两面烤指定颜色氟碳漆/激光数码冲孔/装外露高亮LED防水光源/常规灯距15-20mm/内置LED户外防水电源/背封板（夜间发红光) 立面支撑骨架：国标40*40*3mm热镀锌方通/激光切割/焊接主体笼架结构/焊接口做防锈处理/10平方电线电缆链接主线/6平方电线电缆、4平方电线电缆链接次线线路/2.5平方线缆链接辅线/PVC套线管/辅材：配电箱/变压器/时控开关/五金辅材(油漆、焊条、切割片、膨胀钉、自攻钉、电工胶等辅材)货物运输/搬运/高空机械设备作业/高空人工安装作业。含拆除旧标志。 安装方式：拆旧换新，高空安装 | 约4300mm*4300mm | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 以上价格包含设计、材料(含符合要求的LED光源、钢结构等)、制作、安装施工、安全检测、税率等一切相关费用。 - 所采用的金属材料、不锈钢、铝合金型材、非金属材料、零配件、密封材料及结构胶等应符合有关材料的国家或行业标准。金属加工工艺须符合相关规范。 - 安装完成后标识字体无任何裂纹和划痕、焊接位凹凸不平以及明细的颜色不均匀。外表须无明显色差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |