高容量存储设备采购需求

一、项目名称：高容量存储设备

二、项目预算：8万元

三、高容量存储设备采购清单

| 类别 | 主要规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 企业级机械硬盘 | 3.5英寸，20TB，氦气填充，CMR | 8块 |
| 移动机械硬盘 | 2TB，USB 3.2 Gen 1 接口 | 3块 |
| 移动固态硬盘 | 2TB，USB 3.2 Gen 2x2 接口 | 3块 |
| RAID磁盘阵列柜 | 支持RAID 1和单盘模式，USB 3.2以上接口 | 1台 |
| 企业级固态硬盘 | U.2/U.3接口，30.72TB，PCIe 4.0 | 1块 |

二、高容量存储设备采购参数

3.5英寸企业级机械硬盘

- ‌盘体尺寸：标准 3.5 英寸规格；

- 容量：单盘有效存储容量不低于 20TB；

- 接口类型：SATA 3.0 接口，传输速率不低于 6 Gb/s；

- 转速：不低于 7200 转/分钟（RPM）；

- 缓存容量：不低于 256MB；

- 磁记录技术：采用 CMR（Conventional Magnetic Recording，传统磁记录）技术；

- 封装介质：氦气填充密封设计；

- 平均无故障时间（MTBF）：不低于 250 万小时；

- 年工作负载：支持不少于 550TB/年数据写入，满足 7×24 小时连续高负载运行环境；

- 附加配件：随附匹配规格的硬盘收纳盒；

移动固态硬盘（SSD）

- 容量：有效可用容量不低于 2TB；

- 性能指标：连续读取和写入速度均不低于 2000 MB/s；

- 接口标准：支持 USB 3.2 Gen 2x2（20Gbps）或更高版本标准，兼容 UASP（USB Attached SCSI Protocol）高速传输协议；

- 物理规格：设备整体厚度不超过 15mm；采用 USB Type-C 接口设计；

- 数据线配置：标配 Type-C 转 Type-C 及 Type-C 转 Type-A 数据线；

- 耐用性要求：抗跌落高度不低于 3 米，具备良好抗震设计；

- 安全与管理：支持 AES 256 位或更高级别硬件加密；提供官方管理与诊断软件；

- 附加配件：随附匹配规格的便携式防护收纳包；

移动机械硬盘

- ‌容量：有效可用存储容量不低于 2TB；

- 接口标准：USB 3.2 Gen 1（5Gbps）或更高版本，向下兼容 USB 2.0 ；

- 物理规格：设备整体厚度不超过 15mm；采用 USB Type-C 接口设计；

- 数据线配置：标配 Type-C 转 Type-C 及 Type-C 转 Type-A 数据线；

- 附加要求：随附匹配规格的硬盘保护收纳包；

磁盘阵列柜

- 规格：不少于 4 个 3.5 英寸热插拔硬盘位，每槽支持单盘容量不低于 22TB 的企业级机械硬盘；

- 存储模式：兼容 SINGLE DISK、RAID 0、RAID 1 等模式；支持至少 2 块硬盘构建 RAID，同时允许其余硬盘以单盘模式独立运行；

- 电源：总输出功率满足每盘不低于 36W（例如 4 盘位配置电源输出功率不低于 144W）；若原厂电源不足，须配备符合企业级或医疗级标准的额外电源；

- 数据接口：支持 USB 3.2 Gen 2（10Gbps）或更高标准的数据传输接口；

- 系统兼容性：兼容 Windows 与 Linux 操作系统，支持 NTFS、APFS、EXT4、FAT32、exFAT 文件系统；

- 噪音要求：标称待机运行噪音低于24dB；

- 其他要求：内置风冷散热系统；硬盘托架支持自动锁止；支持与主机休眠模式联动；支持断电恢复自动重启；整机及配套电源须具备 CCC 与 CE 等合规认证。

企业级固态硬盘

- 外形规格：2.5 英寸 U.2 形态；

- 容量：有效可用容量不低于 30.72TB；

- 顺序性能：读取速度不低于 7.0 GB/s；写入速度不低于 7.0 GB/s；

- 随机性能：读取 IOPS 不低于 1,400,000；写入 IOPS 不低于 350,000；

- 耐写性能：每日全盘写入次数（DWPD）不低于 1.5；

- 接口协议：符合 PCIe 4.0 x4 或更高等级接口标准，支持 NVMe 1.4 或更高传输协议；

- 平均无故障时间（MTBF）：不低于 200 万小时；

- 闪存类型：采用 3D TLC 或更高等级的 NAND 闪存颗粒；

- 功能特性：支持增强型断电保护、热插拔、全路径数据保护、S.M.A.R.T、动态功耗管理、TRIM 指令支持、AES-256 硬件加密；