- 宣传屏参数

| 名称 | 参数 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣传屏 | 1.尺寸：55寸″ 2.液晶屏：LED背光液晶A规 3、分辨率：≥1920×1080 4、色彩：8bit-16.7M 5.视角：垂直上下178°，水平左右178°(CR≥10) 6.响应时间：6ms 8.对比度：≥1500:1 9、亮度：≥300cd/m2 10、显示区域：1209.6 （横）×680.4（竖） mm 11.扫描精度：4096×4096 12.理论点击次数：6000万次以上 13.表面硬度：物理钢化，莫氏7级防爆玻璃 14.主板：超薄工业级主板 15.处理器：国产芯片 16、内存：≥2G 17.内置存储：≥32G 18.操作系统：Android7.0以上 19.网络：支持以太网/无线Wi-Fi 20、接口：USB*2、HDMI（输出）*1、RJ45*1 21.第三方应用：支持 22、视频播放格式：H.264(AVC HD）、VC-1(WMV-HD）、MPEG-2、RM/RMVB、MPEG-1、MPEG-4、Xvid 23、音频播放格式：支持MP3，WAV，WMA ，Ogg Vorbis，RealAudio，FLAC，AAC，DRA，AC3，APE等音频格式 24.图像浏览格式：JPEG， PNG，GIF，TIFF，BMP等主要图像格式 25.TTS 简体中文，支持中文、英文、数字混合语音合成，支持男、女声，支持语速、音量调整 26.支持远程控制进入应急状态，发布应急信息 27.支持集中控制设备电源、音量等 28、立体声：（10W+10W） 29、电源要求 AC100V-240V～50Hz/60Hz 30、功耗：≤65W 31.内置2*5W 扬声器 32.一体化设计，铝合金+钣金结构，无锐利边缘，耐磨防腐烤漆工艺，整体防暴设计，表面4mm钢化玻璃 - 33.供应商必须认真审核采购需求所有要求，所交付产品的型号、配置等要求等必须与响应一致，并保证货物为整机官方原装出厂，不符合要求的，采购人有权取消本次竞价结果或者中止合同；参数要求中，若出现明确参数值，均指最低参数要求； - 34.质保期自验收合格之日起不少于3年； ▲整机通过中国节能产品认证、国家强制性3C认证。 | 0.65万元/台 | 1 | 0.65万元 |
| 技术参数说明 | 以上参数标记“▲”代表实质性指标，不满足该指标项将导致材料被拒绝； |  |  |  |

| - 智慧屏参数 说明：“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 内容 | 备注 |  |
| 1 | 尺寸 | 86英寸 | 购买1台， 预算2.5万元/台 |  |
| 2 | 分辨率 | 3840*2160 |  |  |
| 3 | 屏类型 | UHD超高清液晶屏 |  |  |
| 4 | 触控方式 | 红外识别 |  |  |
| 5 | 触控点数 | 20点触控、15点书写 |  |  |
| 6 | 屏幕参数 | 色彩度≥10bit，可视角度≥178° |  |  |
| 7 | 整机设计 | 超薄窄边框设计，整机屏占比≥84%以上，整机最薄处≤26mm |  |  |
| 8 |  | ▲整机产品机身为金属外壳，满足GB4943.1-2011标准中的防火要求，有效避免产品意外燃烧，确保环境安全（需提供国家级以上第三方检测机构检测证书） |  |  |
| 9 | 本地白板 | 为了方便用户用不同颜色、不同粗细的笔记进行对比书写，本地白板应该提供至少三种大小笔粗和11种预设颜色，且可以通过“无限色盘”自定义笔迹颜色 |  |  |
| 10 |  | ▲窗口化本地文档打开：可以通过白板将本地的word、ppt等常用文件打开，并支持预览、翻页、全屏、批注、截屏等操作（需提供国家级以上第三方检测机构检测证书） |  |  |
| 11 | 无线传屏 | ▲手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，最多可连接32台设备（需提供国家级以上第三方检测机构检测证书） |  |  |
| 12 |  | ▲可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私且支持在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等）（需提供国家级以上第三方检测机构检测证书） |  |  |
| 13 | 视频会议 | ▲内置不低于6个麦克风，能够满足不低于8米的拾音距离（需提供国家级以上第三方检测机构检测证书） |  |  |
| 14 |  | 整机内置4K ，1300万像素高清摄像头且采用2*10W网孔发声扬声器。 |  |  |
| 15 | 快捷白板 | 快捷白板：在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速复制到白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求 |  |  |
| 16 | 小工具 | 为了满足用户不同的使用场景，在屏幕两侧均可调出小工具栏，可实现设置、计时器、截图、拍照、快传、录屏、投票器、多屏联动功能 |  |  |
| 17 | 集控 | ▲集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能。（需提供国家级以上第三方检测机构检测证书） |  |  |
| 18 | 安卓模块 | 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用40pin接口，实现无单独接线的插拔 |  |  |
| 19 | 安卓模块 | CPU≥Intel® Core i5；内存≥DDR4 8G ；固态硬盘≥128G |  |  |
| 20 | 整机端口数 | USB≥3（最少包含2个USB3.0接口）；HDMI IN≥3；TOUCH≥1；AUDIO OUT≥1；RS232≥1 |  |  |
| 21 | 报价要求 | - 供应商必须认真审核采购需求的所有要求，所交付产品的型号、配置等要求等必须与响应一致，并保证货物为整机官方原装出厂，不符合要求的，采购人有权取消本次竞价结果或者中止合同；参数要求中，若出现明确参数值，均指最低参数要求； |  |  |
| 22 | 质量保证 | - 质保期自验收合格之日起不少于3年； - 属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于响应文件规定的，按响应实际承诺执行； |  |  |
| 23 | 售后服务要求 | 供应商须提供本地化售后服务，以确保做好及时响，合同期内，免费送货上门、安装、调试；免费负责采购人维修、操作、技术人员的培训，并无偿提供培训资料。售后服务费用包含在报价中； |  |  |