中山大学附属第一医院广西医院

网络安全和网络通信设备维保服务

采购需求

- 项目概况

- 采购单位：中山大学附属第一医院广西医院

- 项目名称：网络安全和网络通信设备维保服务

- 项目地点：广西壮族自治区南宁市青秀区佛子岭路3号

- 采购预算：49万

- 采购上控价：47.5万元

- 采购方式：院内磋商

- 资质要求

- 具有国内独立法人资格，注册经营范围满足本项目内容的供应商。

（二）本项目不接受联合体报名。

三、采购参数

带“▲”号的参数内容为实质性要求和条件，是必须满足的参数，否则被视为无效投标。带“★”号的参数内容为重要要求和条件。

| 序号 | 服务名称 | 技术指标及性能（配置）要求 | 单位 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全和网络通信设备维保服务 | 一、服务内容： 1、态势感知服务：要求1套态势感知系统，含1套分析平台和1台流量采集探针，部署于运维管理区；分析平台针对全网威胁事件进行实时监测、预警、分析和联动处置；流量采集探针实现流量采集、解析，实时采集内网网络流量，并将威胁情报、威胁告警和网络攻击事件统一发送给分析进行综合分析和统一呈现。参数配置要求： （1）态势感知系统分析平台： ▲1）2U标准上架设备，含滑轨，一台。具备≥4个GE电口，具备≥960G SSD+2*4TB SATA 存储硬盘，内存≥64G，冗余电源。处理性能≥6000EPS。 ▲2）要求提供系统软件一套。具备资产识别与管理、威胁情报告警检测、告警分析、威胁溯源、威胁狩猎分析、行为分析、日志检索 、可视化大屏等功能。 3）告警分析：具备告警分析能力，支持对DNS解析行为、TCP/UDP交互行为、WEB访问行为、传输文件行为进行分析，实现告警的深度行为分析。 4）攻击者分析：支持攻击者画像，画像内容包括地理位置信息、国家信息、所属组织、使用的攻击手段、攻击的所有资产，支持自定义过滤内网IP，实现以攻击者的维度进行分析。 5）威胁分析：支持从系统、威胁情报、应用、设备的业务场景维度对告警进行攻击带外分析。 ★6）云端威胁情报联动：可对攻击IP、C&C域名和恶意样本MD5进行情报查询，支持查看基本信息、相关样本、关联URL、可视化分析、关联域名、域名解析、注册信息、数字证书，实现云端联动能力。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） 7）可疑代理分析：具备发现Regeory Tunnel、Tunna、socks、http、reDuh代理类型能力，实现对可疑代理行为进行分析。 8）威胁狩猎分析：支持对任意线索的自定义拓线及溯源取证分析，支持以可视化分析画布形式展示拓线过程并支持结果快照导出；支持对于给定线索的溯源结果展示，包括但不限于攻击溯源、失陷主机分析、暴力破解分析、弱口令分析，实现威胁狩猎分析能力。 ★9）可视化展示：支持通过可视化大屏展示网络安全攻击态势，包括整体网络风险指数、告警总数、攻击次数、攻击IP数、攻击源国家TOP5、攻击态势，实现自动翻转的攻击全景地图展示。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） ★10）支持工作流程自定义编排，支持联动服务管理，支持python语言与javascript语言在web页面编辑联动服务，实现自动化响应处置功能。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） （2）流量采集探针： ▲1）1U标准上架设备，一台。具备≥4个GE电口，具备≥2个10GE光口（含光模块），≥4TB SATA 企业级硬盘，内存≥32G，冗余电源。流量处理能力≥1Gbps。 ▲2）要求提供基础系统软件一套，包括网页漏洞利用检测、webshell上传检测、网络攻击检测、威胁情报检测功能，具备离线pcap包导入检测、基础旁路阻断和基础SSL解密功能。 3）网络协议：支持常见协议识别并还原网络流量，用于取证分析、威胁发现，支持Sybase、SMB、FTP、SNMP、telnet、nfs、ICMP、SSL、SSH、http、dns、smtp、pop3、imap、webmail、DB2、Oracle、MySQL、sql server，实现对常见协议进行识别和解析。 4）威胁情报检测：具备主流的IOC，情报总量500+万条，实现基于流量实时IOC匹配功能。 ★5）Webshell攻击检测：支持对攻击者所使用的工具特征进行Webshell检测，能通过系统调用、系统配置、文件的操作来及时发现威胁；包括但不限于中国菜刀、小马上传工具、小马生成器。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） 6）网络攻击检测：支持更全面的从流量中发现威胁，如：SQL注入、XSS、信息泄露、间谍软件、协议异常、网络欺骗、黑市工具、代码执行，实现对多种攻击行为进行检测。 7）异常流量检测：支持DNS隧道、HTTP隧道、ICMP隧道常见隐蔽信道检测；支持对Viper、Silver、Deimos、Merlin黑客工具进行检测；支持针对SSL、TLS 客户端进行指纹识别，实现恶意软件检测功能。 ★8）语义分析检测：支持对网络请求进行语义分析检测，能够将网络请求拆分后从请求头、响应头、请求体、响应体4个维度展示请求内容，具备攻击特征高亮展示以便运营人员快速分析，实现对未知威胁的及时检测和分析。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） 9）旁路阻断：支持基于IP地址和URL的旁路阻断，在镜像的流量中发现恶意IP并实现实时阻断，并能重定向URL请求。 ★10）SSL解密检测：支持通过旁路部署方式对HTTPS协议进行解密，并对加密流量进行威胁检测，实现对加密流量进行解密和检测。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） 11）弱口令检测：支持自定义弱口令字典，支持基于正则表达式方式来自定义弱口令强度、复杂度规则，实现自定义弱口令规则。 2、互联网出口防火墙服务：在网络出口区部署2台互联网出口防火墙，进行边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码防范。参数配置要求： ▲（1）标准2U机箱，冗余电源；板载≥8个千兆电口，≥8个千兆光口，≥6个万兆光口，额外提供≥2个扩展插槽，1个Console口，2个USB接口，具备液晶屏。 ▲（2）网络层吞吐量≥15G，应用层吞吐量≥10G，IPS吞吐量≥5G，AV吞吐量≥6G，全功能模块吞吐量≥3G，并发连接≥600万，每秒新建连接数≥20万。 （3）负载均衡：基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、最优链路等≥12种负载均衡方式。 （4）运维管理：通过snmp网关协议完成与zabbix的集成，实时显示设备运行状态、连接数、流量与告警等信息；实现通过SNMP、邮件、声音、短信的形式通知管理员。 （5）攻击防护功能： 支持应用层Flood攻击防护，包括告警、丢弃、普通防护、增强防护及授权服务器防护。 ★（6）地址转换功能：在源地址转换过程中支持设置地址池利用率的阈值，对源地址转换使用的地址池利用率进行监控，并在超过阈值时，实现通过SNMP Trap、邮件、短信等方式告警。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） （7）访问控制功能：基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN多种方式进行访问控制。 ★（8）共享上网检测功能：支持通过设置管控地址和例外地址实现优化管控功能，并能设置阻断或告警动作，实现对用户的共享接入检测和共享接入管控。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） （9）防病毒功能：支持对最多8级的压缩文件进行解压查杀；能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模＞3000万。 （10）云端协同防护：具备云端联动功能，实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测能力。 （11）漏洞防护功能：支持将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置执行动作。 （12）流量解密功能：支持IPv4/IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议解密。可按源/目的安全域、地址、SSL协议服务设置解密策略。 （13）网络异常感知：支持基于威胁情报和主机视图，统计网络中被入侵的主机数量，并自动阻断恶意主机；支持与终端安全管理系统联动，基于终端健康状态控制访问。 ★（14）蜜罐策略功能：支持蜜罐引流策略，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、服务、VLAN的引流策略，并支持强制导流，实现通过设置服务器和端口进行引流。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） （15）产品具备IPv6 Enabled Logo认证。 3、上网行为管理服务：在网络出口区部署2台上网行为管理，实现员工上网行为的管理、带宽的限制和确保职工上网安全。参数配置要求： ▲（1）设备为2U硬件；标配1个管理口和1个HA口；具备≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，≥4个万兆光口，额外具备≥1个扩展槽；≥1T硬盘；交流冗余电源。 ▲（2）建议2G带宽/25000人以下网络环境使用；网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥4G，最大并发连接数≥120万；最大新建连接数≥8万/秒。 （3）具备网页过滤、用户认证、应用控制、内容审计、带宽管理、行为监控分析等功能。 （4）设备模式设置：设备部署支持常规模式和Portal模式，通过设置为Portal模式，实现Portal服务器功能。 （5）企业微信审计：支持对企业微信的聊天内容进行审计；支持对企业微信的外发文件进行文件内容审计。 （6）云端杀毒联动功能：支持对网络中传输的文件进行特征比对，以便减少对本地计算资源的消耗，实现病毒云查杀能力。 ★（7）失陷主机检测：支持通过恶意软件特征检测方式识别失陷主机，恶意软件特征包括威胁情报、挖矿、间谍软件等，并支持执行记录日志、拦截请求并记录日志、阻塞IP并记录日志等动作，实现失陷主机安全检测和防护。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） （8）应用协议库：包含的应用数量不低于12000种，应用规则总数不低于73000种。 （9）爬虫行为识别：支持识别爬虫行为，可监控爬虫用户数和爬虫请求数趋势；支持配置源IP、目的IP、域名白名单，实现精准的爬虫检测能力。 ★（10）数据库审计控制：支持审计和控制SqlServer、PostgreSQL、Oracle、MySql数据库的访问与操作，包括查询、修改、添加、删除，实现对数据库安全审计和控制。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） ★（11）协议审计：支持SNMP、DNS审计策略，并对SNMP通信内容、DNS通信内容进行审计和控制，实现SNMP协议、DNS协议的审计功能。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） （12）共享接入管控：可基于源IP、用户、位置、终端台数、PC台数、移动台数、阻塞时间和动作，配置多条共享接入策略，实现共享接入监控。 4、WEB应用防火墙服务：在外服务器区出口部署1台WEB应用防火墙，针对WEB类攻击进行精准防护，保障网站的可用性和连续性。参数配置要求： ▲（1）标准2U机箱，具备液晶面板，冗余电源。≥1TB硬盘，≥1个扩展插槽。标准配置≥6个千兆电口，≥8个千兆SFP插槽，2组bypass，1个Console口，2个USB口,Web安全保护≥128个站点。 ▲（2）网络层吞吐量≥6Gbps，应用层吞吐量≥1.5Gbps，网络并发连接数≥120万，HTTP并发连接数≥80万。 （3） 安全防御：支持敏感信息检测防护，具备对敏感文件、中间件、数据库、代码错误进行信息保护，实现隐私信息保护。 （4）威胁情报：支持与威胁情报中心联动功能，将威胁情报中心提供的相关数据运用到防御策略中，实现情报获取和协同防御。 ★（5）蜜罐防护：具备蜜罐防护功能，支持设置策略名称、应用资产、URL、页面标题，提供伪造的后台管理系统页面，实现主动诱使黑客进行攻击并记录攻击行为。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） （6） DDoS防护：支持对DDoS攻击进行智能分析，支持检测并抵御IP、TCP、UDP、ICMP、DNS、HTTP协议等不少于20种DDoS攻击类型，实现对DDoS攻击有效防护。 ★（7）入侵防御：支持入侵防御功能，并提供入侵防御特征库，提供不少于22种特征库类型，提供≥14000条入侵特征库。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） （8）网页防篡改：支持windows、linux操作系统的网页防篡改功能，并提供相应的客户端下载功能，实现对WEB应用页面的防篡改。 （9）智能阻断：支持智能阻断，通过对网站发起的攻击次数、危害级别两个维度进行分析与识别，实现及时封禁，支持自定义设置封禁时间。 （10）外联检测：支持针对特定URL的违规外联进行监控和阻断，并且支持自定义URL地址，实现对非法URL外联检测功能。 ★（11）可视化展示：具备攻击态势大屏实时展示，可对攻击行为和事件进行7*24小时攻击态势地图展示，包含对目标资产、安全防护攻击类型、攻击趋势、源地址、源地域、HTTP并发请求及实时事件的动画统计等。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） （12）产品具备IPv6 Enabled Logo认证。 5、数据中心防火墙服务：在内网服务器区部署2台数据中心防火墙，进行边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码防范。参数配置要求： ▲（1）标准2U机箱，冗余电源；板载≥8个千兆电口，≥8个千兆光口，≥6个万兆光口，额外具备≥2个扩展插槽，1个Console口，2个USB接口，具备液晶屏。 ▲（2）网络层吞吐量≥40G，应用层吞吐量≥35G，IPS吞吐量≥10G，AV吞吐量≥14G，全功能模块吞吐量≥7G，并发连接≥1500万，每秒新建连接数≥45万。 （3）负载均衡：基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、最优链路等≥12种负载均衡方式。 （4）运维管理：通过snmp网关协议完成与zabbix的集成，实时显示设备运行状态、连接数、流量与告警等信息；实现通过SNMP、邮件、声音、短信的形式通知管理员。 （5）攻击防护功能： 支持应用层Flood攻击防护，包括告警、丢弃、普通防护、增强防护及授权服务器防护。 ★（6）地址转换功能：在源地址转换过程中支持设置地址池利用率的阈值，对源地址转换使用的地址池利用率进行监控，并在超过阈值时，实现通过SNMP Trap、邮件、短信等方式告警。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） （7）访问控制功能：基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN多种方式进行访问控制。 ★（8）共享上网检测功能：支持通过设置管控地址和例外地址实现优化管控功能，并能设置阻断或告警动作，实现对用户的共享接入检测和共享接入管控。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） （9）防病毒功能：支持对最多8级的压缩文件进行解压查杀；能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模＞3000万。 （10）云端协同防护：具备云端联动功能，实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测能力。 （11）漏洞防护功能：支持将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置执行动作。 （12）流量解密功能：支持IPv4/IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议解密。可按源/目的安全域、地址、SSL协议服务设置解密策略。 （13）网络异常感知：支持基于威胁情报和主机视图，统计网络中被入侵的主机数量，并自动阻断恶意主机；支持与终端安全管理系统联动，基于终端健康状态控制访问。 ★（14）蜜罐策略功能：支持蜜罐引流策略，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、服务、VLAN的引流策略，并支持强制导流，实现通过设置服务器和端口进行引流。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） （15）产品具备IPv6 Enabled Logo认证。 6、无线接入区防火墙服务：在无线接入区部署2台无线接入区防火墙，进行边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码防范。参数配置要求： ▲（1）标准2U机箱，单电源；板载≥8个千兆电口，≥2个千兆光口，≥2个万兆光口，额外具备≥2个扩展插槽，1个Console口，2个USB接口，具备液晶屏。 ▲（2）网络层吞吐量≥8G，应用层吞吐量≥5G，IPS吞吐量≥1.7G，AV吞吐量≥2G，全功能模块吞吐量≥700M，并发连接≥200万，每秒新建连接数≥10万。 （3）负载均衡：基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、最优链路等≥12种负载均衡方式。 （4）运维管理：通过snmp网关协议完成与zabbix的集成，实时显示设备运行状态、连接数、流量与告警等信息；实现通过SNMP、邮件、声音、短信的形式通知管理员。 （5）攻击防护功能： 支持应用层Flood攻击防护，包括告警、丢弃、普通防护、增强防护及授权服务器防护。 ★（6）地址转换功能：在源地址转换过程中支持设置地址池利用率的阈值，对源地址转换使用的地址池利用率进行监控，并在超过阈值时，实现通过SNMP Trap、邮件、短信等方式告警。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） （7）访问控制功能：基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN多种方式进行访问控制。 ★（8）共享上网检测功能：支持通过设置管控地址和例外地址实现优化管控功能，并能设置阻断或告警动作，实现对用户的共享接入检测和共享接入管控。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） （9）防病毒功能：支持对最多8级的压缩文件进行解压查杀；能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模＞3000万。 （10）云端协同防护：具备云端联动功能，实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测能力。 （11）漏洞防护功能：支持将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置执行动作。 （12）流量解密功能：支持IPv4/IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议解密。可按源/目的安全域、地址、SSL协议服务设置解密策略。 （13）网络异常感知：支持基于威胁情报和主机视图，统计网络中被入侵的主机数量，并自动阻断恶意主机；支持与终端安全管理系统联动，基于终端健康状态控制访问。 ★（14）蜜罐策略功能：支持蜜罐引流策略，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、服务、VLAN的引流策略，并支持强制导流，实现通过设置服务器和端口进行引流。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） （15）产品具备IPv6 Enabled Logo认证。 7、全网漏洞扫描服务：在运维管理区部署1台漏洞扫描系统，定期对指定的网络设备、安全设备、主机、数据库、操作系统、中间件及业务系统进行脆弱性评估，发现安全漏洞，提供详细的漏洞扫描报告。服务工具参数配置要求： ▲（1）标准1U机架式，≥1T硬盘，标准配置≥6个10/100/1000M自适应电口，≥2个扩展插槽,2个USB口，1个Console口，单电源。 ▲（2）Web扫描域名无限制，Web扫描任务并发数为5个域名。系统扫描IP地址最大支持1024个，支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描支持≥50个IP地址并行扫描。 （3）要求提供4大独立扫描模块，包含系统扫描、Web扫描、数据库扫描、弱口令扫描的全面扫描能力，每个模块具备各自的配置项。 ★（4）支持快速上线向导，首次登录时能在快速向导指引下一步一步完成上线部署配置。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） （5）支持针对指定IP段，同时一键下发系统扫描、Web扫描、弱口令扫描任务，其中Web扫描能够自动发现该网段内的在线网站并开展扫描；弱口令扫描能自动发现该网段IP开放服务并自动开展弱口令扫描。 （6）支持检测的系统漏洞数≥170000个，覆盖CVE、CVSS、CNVD、CNNVD、CNCVE、Bugtraq多种漏洞标准。 （7）支持扫描物联网设备，包括但不限于如主流厂商海康威视、宇视、华为、大华、Brickcom、索尼、TP-LINK、AXIS、佳能等的摄像头，三星、惠普、爱普生、佳能等厂商的打印机。 （8）支持国产操作系统、数据库的扫描，国产操作系统包含中标麒麟、凝思、华为欧拉、深度、红旗、中兴新支点，国产数据库包括神通、人大金仓、南大通用、达梦。 ★（9）支持自适应网络扫描，根据网络状况自动调整发包速率，减少对用户网络的影响。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） （10）支持自动探测指定网段中的Web站点，并可一键转为Web资产或一键下发Web扫描任务。 （11）支持Web登录扫描，系统应支持Cookie认证、Form认证、Basic认证、NTLM认证、Session认证、Digest认证、SSL，并支持Web登陆验证，确保Web登录成功。 ★（12）支持至少三种漏洞验证方式如浏览器验证、注入验证、通用验证。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） 8、终端安全管理服务：在运维管理区部署1套终端安全管理系统，实现对计算环境办公终端侧的恶意代码防范和漏洞修复。参数配置要求： ▲（1）终端安全管理系统控制中心部署于运维管理区，客户端安装于200台办公终端上。针对终端病毒的风险，将病毒消灭或封堵在终端上。加强终端主机的病毒防护能力并及时升级恶意代码软件版本以及恶意代码库，具备病毒库定期升级能力。 （2）具备完整的病毒扫描防护功能，对系统平台下（windows、Windows server、Linux等）进行完整病毒查杀。 ▲（3）具备安全水印功能，针对打印、拍照、截屏等场景，通过数字水印的输出，可直接、间接识别出泄露身份信息，实现泄露溯源。 （4）具备无线管控功能，具备网卡地址控制、热点创建控制、DNS地址设置（非地址绑定）、Wi-Fi连接控制，并支持IPV6地址禁止，禁止终端同时连接多个无线信号，通过设置可信Wi-Fi列表控制终端能连接的无线SSID，其他无线信号不可连接，同时也支持网络连接及网络流量的查看。 ★（5）当登录管理中心输入账号、密码错误次数超过锁定阈值后账号将被锁定，可通过设置锁定时间在该时段不接受账号的登录请求。支持双因子认证登录方式，提高系统的安全性。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） （6）主动防御：支持对进程防护、移动存储防护、邮件防护、下载防护、IM防护、文件防护、网页安全防护、注册表防护、驱动防护、勒索软件防护，支持诱饵文件防护和预防勒索病毒变种，实现主动防御能力。 ★（7）病毒扫描：支持针对压缩文件进行病毒扫描，支持扫描多层压缩包，支持自定义设置压缩包的扫描层数，支持不少于10层压缩包的扫描。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） （8）网络防护：支持自动阻止远程登录行为，实现防护黑客远程爆破和拦截恶意的远程登录。 （9）杀毒引擎：提供三个以上杀毒引擎混合使用，提高病毒检出率。 （10）漏洞修复：支持开启自动修复漏洞，包括开机时修复，并支持随机延迟执行、间隔修复和按时间段修复，可设置延迟时间、间隔修复时间和修复时间段。 ★（11）补丁管理：支持指定终端分组（部分终端）进行补丁库升级，每当在管理端更新补丁库，根据终端部署情况设置优先策略自动先推送给第一个小批次分组，如无问题自动推送给下一个批次终端，直到推送给全网终端进行补丁更新。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） ★（12）终端管控：支持外设管理功能，支持设置外设管理配置策略，包括设备名称、PID/VID、实例路径，通过添加实现例外或加黑。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） （13）为减少终端资源占用，提升部署实施效率，要求终端管控客户端、补丁管理客户端、病毒防火客户端、基线核查客户端、软件管理客户端、移动存储客户端、强制合规客户端和入网认证客户端同端部署。 9、服务器杀毒服务：在运维管理区部署1套服务器杀毒软件，对内网服务器区的30台硬件服务器和虚拟机进行病毒查杀。参数配置要求： ▲（1）服务器杀毒软件管理端部署于运维管理区，在内网服务器区的30台硬件服务器和虚拟机上部署客户端进行病毒查杀。 （2）提供自主研发的病毒引擎，自主拥有维护云端病毒库，并支持用户在本地查杀、控制台查杀两种查杀模式灵活切换，实现对病毒木马进行实时防护。 （3）支持手动导入、导出黑白名单，添加黑白名单。支持通过文件导入添加黑白名单。 （4）具备快速扫描、全盘扫描、自定义扫描、强力查杀四种模式，支持对蠕虫病毒、恶意软件、广告软件、勒索软件、引导区病毒的查杀。 （5）支持Windows Server 2008/Windows Server 2012/Windows Server 2016/Windows Server 2019等Windows Server操作系统；支持CentOS 5-8、Red Hat Enterprise Linux 5-8、Ubuntu16-10等Linux操作系统。 ★（6）支持对进程防护、U盘安全防护。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） ★（7）客户端主程序、病毒库版本支持按分组和多批次进行灰度更新，保持在低风险中完成终端能力更新。支持设置不同终端类型设置和每批次观察时长。（请提供CMA或CNAS认可检测机构出具的检测报告或产品界面功能截图） （8）病毒扫描支持扫描所有文件和仅扫描程序及文档文件设置，支持对压缩包文件设置最大扫描层数和大小，当发现压缩包内存在病毒时，还需继续扫描压缩包内其他文件。 （9）病毒报表支持病毒查杀趋势、扫描触发方式趋势、发现病毒趋势、终端感染趋势、病毒类型统计、病毒处理结果统计、病毒发现触、方式统计、趋势图表、按分组、按终端、按病毒名称。 10、集成服务：完成系统运行所需的集成工作，并在维护过程中进行系统基础架构的局部调整和优化工作，具体包括： （1）完成项目实施方案设计。 （2）组织、协调各设备厂商所提供的软硬件产品的安装调试及验收工作。 （3）负责安全产品的总体集成及联调工作。 （4）负责安全产品的设备上架、实施部署、综合布线、联调测试、功能测试、试运行上线工作。 11、其他服务：通过网络安全等级保护三级测评所需的其他服务及设备。 二、服务期：一年。 | 项 | 1 | 49 |

详见评分表